	[image: image2.jpg]



	五环科技

股份有限公司
	江苏索普（集团）有限公司
	详细工程设计
	2
	版

	
	
	索普60万吨/年醋酸造气项目
	04014-15000-MC17

	
	
	甲醇装置
	

	
	
	
	第43页
	共150页

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	爆破板数据表

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	版次
	说    明
	编  制 
	校  核 
	审  核
	日  期


	
	五环科技

股份有限公司
	江苏索普（集团）有限公司
	详细工程设计
	2
	版

	
	
	索普60万吨/年醋酸造气项目
	04014-15000-MC17

	
	
	爆破板数据表
	

	
	
	
	第44页
	共150页

	目录
1. 范围
2. 相关标准规范
3. 基本要求
4. 试验和检验
5. 数据表


	
	五环科技

股份有限公司
	江苏索普（集团）有限公司
	详细工程设计
	2
	版

	
	
	索普60万吨/年醋酸造气项目
	04014-15000-MC17

	
	
	爆破板数据表
	

	
	
	
	第45页
	共150页

	1. 范围

本数据表规定了江苏索普60万吨/年醋酸造气项目中甲醇装置所需的爆破板在材质、加工、
检验等方面的最低要求。
2. 关标准规范

2.1 ASME标准

B16.5a  -1996  Pipe flanges and flanged fitting 
B31.3  -2002    Process piping

B46.1  -1995    Surface texture
2.2 ASTM标准

Annual book-2003 
2.3 GB标准

          GB150-1998     Steel pressure vessels
3. 基本要求

     (1) 爆破板需按照数据表和以下要求进行设计和制造。

     (2) 爆破板应组装完成以便于现场直接安装。

     (3) 爆破片选用爆破后不带碎片型。

     (4) 爆破压力不超过整定压力的±5%。

   3.1 标识

      在爆破板上必须标出以下内容

(1) 位号

(2) 规格(NPS)

(3) 压力等级

(4) 爆破压力

(5) 材质

(6) 制造商名称或商标

(7) 流向




	
	五环科技

股份有限公司
	江苏索普（集团）有限公司
	详细工程设计
	2
	版

	
	
	索普60万吨/年醋酸造气项目
	04014-15000-MC17

	
	
	爆破板数据表
	

	
	
	
	第46页
	共150页

	  3.2图纸与计算书
供货商须随报价文件提供带装配图纸和计算书，以便买方进行审查和技术评价。图纸上

需要给出近似重量。
4. 试验与检验

(1) 制造商需要按照相关的标准、工程规定和数据表进行试验和检验。

(2) 受压元件的检验证明须满足ISO 10474 type 3.1B的要求。


	
	五环科技

股份有限公司
	江苏索普（集团）有限公司
	详细工程设计
	2
	版

	
	
	索普60万吨/年醋酸造气项目
	04014-15000-MC17

	
	
	爆破板数据表
	

	
	
	
	第47页
	共150页

	

	位号
	152RD040
	152RD041
	152RD042

	类型
	反拱型
	反拱型
	反拱型

	选用标准
	ASME Ⅷ
	ASME Ⅷ
	ASME Ⅷ

	数量
	1
	1
	1

	连接尺寸
	4” RF ASME B16.5
	2” RF ASME B16.5
	6” RF ASME B16.5

	压力等级
	300LB
	300LB
	300LB

	设计条件

	设计压力
	MPa(g)
	2.1
	2.1
	2.1

	设计温度
	℃
	-45/60
	-45/60
	-45/60

	操作条件

	介质
	MeOH Syngas
	NH3
	Feed gas 

	操作压力
	MPa(a)
	0.07
	0.516
	0.07

	操作温度
	℃
	-40
	5
	-40

	设定流量
	kg/h
	4274
	985
	15730

	爆破压力
	MPa(g)
	2.1
	2.1
	2.1

	爆破温度
	℃
	-12.4
	-12.4
	-12.4

	附加恒定背压
	MPa(g)
	0.03
	0.03
	0.03

	附加变动背压
	MPa(g)
	0.22
	0.22
	0.22

	总背压
	MPa(g)
	0.25
	0.25
	0.25

	平均分子量
	kg/kmol
	17
	17
	22

	压缩因子
	Z
	0.8
	0.77
	0.98

	绝热系数
	K
	1.28
	1.28
	1.43

	密度
	kg/m3
	
	
	

	粘度
	cp
	
	
	

	制造范围
	%
	0
	0
	0

	爆破压力允差
	%
	±5
	±5
	±5

	超压
	%
	10
	10
	10

	材料

	爆破片
	SS304 or Equal.
	SS304 or Equal.
	SS304 or Equal.

	夹持器
	SS304 or Equal.
	SS304 or Equal.
	SS304 or Equal.

	指示元件（telltale assembly）
	SS304 or Equal.
	SS304 or Equal.
	SS304 or Equal.

	环首螺栓
	制造商标准
	制造商标准
	制造商标准

	

	PID图号
	152PFP062
	152PFP062
	152PFP004

	安装位置
	SAM-152967-100-LC3R65
	SAM-152965-50-LC3R65
	SAM-152990-150-LC3R65

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	
	
	

	
	爆破片备件：2
	爆破片备件：2
	爆破片备件：2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	五环科技

股份有限公司
	江苏索普（集团）有限公司
	详细工程设计
	2
	版

	
	
	索普60万吨/年醋酸造气项目
	04014-15000-MC17

	
	
	爆破板数据表
	

	
	
	
	第47页
	共150页

	

	位号
	YCA25-0.91-50SS/ZH
	
	

	类型
	反拱型
	
	

	选用标准
	ASME Ⅷ
	
	

	数量
	1
	
	

	连接尺寸
	1” RF ASME B16.5
	
	

	压力等级
	300LB
	
	

	设计条件

	设计压力
	MPa(g)
	
	
	

	设计温度
	℃
	
	
	

	操作条件

	介质
	LN2
	
	

	操作压力
	MPa(a)
	
	
	

	操作温度
	℃
	
	
	

	设定流量
	kg/h
	
	
	

	爆破压力
	MPa(g)
	2.1
	
	

	爆破温度
	℃
	-12.4
	
	

	附加恒定背压
	MPa(g)
	0.03
	
	

	附加变动背压
	MPa(g)
	0.22
	
	

	总背压
	MPa(g)
	0.25
	
	

	平均分子量
	kg/kmol
	17
	
	

	压缩因子
	Z
	
	
	

	绝热系数
	K
	1.28
	
	

	密度
	kg/m3
	
	
	

	粘度
	cp
	
	
	

	制造范围
	%
	0
	
	

	爆破压力允差
	%
	±5
	
	

	超压
	%
	10
	
	

	材料

	爆破片
	SS304 or Equal.
	
	

	夹持器
	SS304 or Equal.
	
	

	指示元件（telltale assembly）
	SS304 or Equal.
	
	

	环首螺栓
	制造商标准
	
	

	

	PID图号
	
	
	

	安装位置
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	
	
	

	
	爆破片备件：2
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: image1.jpg]




































